AVIM

Autonomous Vehicle Interface Manager

Guía de Configuración e Instalación — v3.0

ROS 2 Humble · Raspberry Pi 4B · ESP32

Arducam IMX219 (CSI) · Nuwa-HP60C (USB)

TMR 2026

# 1. Requisitos de Hardware

## 1.1 Lista de componentes

| Componente | Modelo | Cantidad | Conexión |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadora principal | Raspberry Pi 4B — 4 GB RAM | 1 | — |
| Microcontrolador | ESP32 DevKitC | 1 | USB Serial a Pi |
| Cámara de carril | Arducam IMX219 B0394 | 1 | CSI (ribbon) |
| Cámara de profundidad | Yahboom/Angstrong Nuwa-HP60C | 1 | USB 3.0 |
| Módulo de motores | Encoder Motor Module I2C 0x34 | 1 | I2C Pi GPIO 2/3 |
| Servo de dirección | Servo estándar 5V | 1 | Pi GPIO 13 (pigpio PWM) |
| Sensores ultrasonido | HC-SR04 × 4 | 4 | GPIO de la Pi |
| Control remoto | PS4 DualShock | 1 | USB/Bluetooth a Pi |
| Almacenamiento | microSD 32 GB Clase 10+ | 1 | Slot Pi |

⚠️  Importante: motores, servo y ultrasonidos van conectados DIRECTAMENTE a la Raspberry Pi. El ESP32 solo maneja LEDs.

## 1.2 Pinout ultrasonidos (Pi BCM)

| Sensor | TRIG | ECHO |
| --- | --- | --- |
| Front | GPIO 5 | GPIO 6 |
| Back | GPIO 16 | GPIO 20 |
| Left | GPIO 21 | GPIO 26 |
| Right | GPIO 19 | GPIO 12 |

## 1.3 Pinout ESP32 (solo LEDs)

| Función | GPIO |
| --- | --- |
| LED Blinker Izquierdo | 14 |
| LED Blinker Derecho | 15 |
| LED Señal Izquierda | 25 |
| LED Señal Derecha | 26 |

## 1.4 Especificaciones cámara Nuwa-HP60C

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| FOV horizontal | 73.8° |
| Rango efectivo | 0.2 – 4.0 m |
| Tecnología | Luz estructurada binocular |
| Resolución (RGB/depth) | 640 × 480 |
| FPS | 25 |
| Formato depth | 16UC1 (uint16, milímetros) |
| USB ID | 3482:6723 (NOVATEK) |

# 2. Instalación del Sistema Operativo

## 2.1 Flashear Ubuntu 22.04 en la microSD

- Descargar Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.com/software/

- Seleccionar Ubuntu Server 22.04.x LTS (64-bit).

- En Advanced Options: hostname=carrito, habilitar SSH, configurar WiFi.

- Flashear, insertar en la Pi y encender.

## 2.2 Acceso y actualización

ssh carrito@<IP_PI>

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo reboot

# 3. Instalación de ROS 2 Humble

## 3.1 Agregar repositorios

sudo apt install -y software-properties-common curl

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \

-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \

https://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \

| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

sudo apt update

❌  Si aparece 'Certificate verification failed': sudo apt install systemd-timesyncd && sudo timedatectl set-ntp true

## 3.2 Instalar ROS 2 Humble Base

sudo apt install -y ros-humble-ros-base python3-colcon-common-extensions

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

## 3.3 Instalar dependencias del proyecto

sudo apt install -y \

ros-humble-cv-bridge ros-humble-image-transport \

ros-humble-joy ros-humble-camera-ros \

ros-humble-rqt-image-view \

ros-humble-pcl-conversions ros-humble-pcl-ros ros-humble-pcl-msgs \

ros-humble-image-publisher \

libopencv-dev python3-opencv libpcl-dev i2c-tools git \

libgflags-dev nlohmann-json3-dev libgoogle-glog-dev

ℹ️  ros-humble-pcl-* y libpcl-dev son necesarios para el driver de la Nuwa-HP60C.

## 3.4 Instalar smbus2 (para I2C del módulo motor)

pip3 install smbus2

## 3.5 Instalar pigpio desde fuente

ℹ️  pigpio NO está disponible en apt de Ubuntu 22.04. Debe compilarse desde fuente.

cd ~

git clone https://github.com/joan2937/pigpio.git

cd pigpio && make && sudo make install

pigpiod -v   # debe mostrar la versión (ej: 79)

cd ~

### Crear servicio systemd para pigpiod

sudo nano /etc/systemd/system/pigpiod.service

Contenido:

[Unit]

Description=Daemon required to control GPIO pins via pigpio

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/local/bin/pigpiod -g -l -n 127.0.0.1

Type=simple

RemainAfterExit=yes

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable pigpiod && sudo systemctl start pigpiod

sudo systemctl status pigpiod --no-pager

❌  Si 'Can't initialise pigpio library': sudo killall pigpiod && sudo systemctl start pigpiod

# 4. Clonar y Compilar el Proyecto

## 4.1 Crear workspace y clonar

mkdir -p ~/ros2_ws/src && cd ~/ros2_ws/src

git clone https://github.com/efralic/AutoModelCarROS2.git .

ls   # avim control hardware_interface lane_detection ...

⚠️  El punto final del git clone es importante — clona sin subcarpeta.

## 4.2 Compilar

cd ~/ros2_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

rosdep install --from-paths src --ignore-src -y

colcon build --executor sequential --parallel-workers 1

ℹ️  La primera compilación tarda 15-20 minutos en la Pi 4B.

### Errores conocidos durante la compilación

### Error 1: Manifest must contain exactly one 'name' tag

🔧  sed -i 's|<n>|<name>|g' en todos los package.xml

find ~/ros2_ws/src -name 'package.xml' -exec sed -i 's|<n>|<name>|g' {} \;

find ~/ros2_ws/src -name 'package.xml' -exec sed -i 's|</n>|</name>|g' {} \;

### Error 2: Package 'AVIM' does not follow naming conventions

🔧  ROS 2 requiere minúsculas: renombrar AVIM → avim

### Error 3: add_executable cannot create target 'object_detection'

🔧  Renombrar ejecutable a object_detection_node

### Error 4: third operand to the conditional operator is of type 'void'

🔧  Reemplazar ternario por if/else en Master_static.cpp línea ~296

## 4.3 Configurar .bashrc (orden crítico)

⚠️  El orden del source es fundamental. Si está incorrecto, los paquetes no se encuentran.

echo 'source /opt/ros/humble/setup.bash'                              >> ~/.bashrc

echo 'source /home/carrito/microros_ws/install/local_setup.bash'      >> ~/.bashrc

echo 'source /home/carrito/ros2_ws/install/setup.bash'                >> ~/.bashrc

echo 'source /home/carrito/ascam_ros2_ws/install/setup.bash'          >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

# 5. Configuración del ESP32 (solo LEDs)

ℹ️  El ESP32 ahora solo maneja LEDs. Motores, servo y ultrasonidos están en la Pi.

## 5.1 Instalar Arduino IDE

- Descargar Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/software

- Agregar URL ESP32: Archivo → Preferencias → URLs adicionales:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Gestor de tarjetas → buscar 'esp32' → instalar Espressif.

- Gestor de librerías → buscar 'micro_ros_arduino' → instalar.

## 5.2 Cargar el firmware avim_esp32_lights.ino

- Conectar ESP32 a la PC con cable USB.

- Abrir avim_esp32_lights.ino en Arduino IDE.

- Seleccionar placa: ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module.

- Seleccionar el puerto correcto.

- Subir el firmware.

- Reconectar el ESP32 a la Raspberry Pi.

⚠️  Si aparece 'Failed to connect to ESP32', mantener presionado el botón BOOT al subir.

# 6. Compilar e Instalar micro-ROS Agent

❌  micro-ROS Agent NO está en apt. Debe compilarse desde fuente.

## 6.1 Compilar el Agent

mkdir -p ~/microros_ws/src && cd ~/microros_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

git clone -b humble https://github.com/micro-ROS/micro_ros_setup.git src/micro_ros_setup

rosdep install --from-paths src --ignore-src -y

colcon build && source install/local_setup.bash

ros2 run micro_ros_setup create_agent_ws.sh

source install/local_setup.bash

ros2 run micro_ros_setup build_agent.sh

source install/local_setup.bash

## 6.2 Configurar inicio automático con systemd

nano /home/carrito/start_microros.sh

Contenido:

#!/bin/bash

source /opt/ros/humble/setup.bash

source /home/carrito/microros_ws/install/local_setup.bash

exec /home/carrito/microros_ws/install/micro_ros_agent/lib/micro_ros_agent/micro_ros_agent \

serial --dev /dev/ttyUSB0 -b 115200

chmod +x /home/carrito/start_microros.sh

sudo nano /etc/systemd/system/microros-agent.service

Contenido del servicio:

[Unit]

Description=micro-ROS Agent para AVIM ESP32

After=network.target

[Service]

Type=simple

ExecStart=/bin/bash /home/carrito/start_microros.sh

Restart=always

RestartSec=5

User=carrito

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable microros-agent

sudo systemctl start microros-agent

# 7. Configuración Arducam IMX219 (CSI)

## 7.1 Habilitar la cámara CSI

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Buscar 'camera_auto_detect=1' y reemplazar con:

camera_auto_detect=0

dtoverlay=imx219

⚠️  El overlay dtoverlay=imx219 DEBE estar en la sección [all], NO en [arm64]

sudo reboot

## 7.2 Verificar

lsmod | grep imx219              # debe aparecer imx219

v4l2-ctl --list-devices          # debe aparecer unicam → /dev/video0

## 7.3 Instalar camera_ros

ℹ️  Usar camera_ros, NO v4l2_camera. v4l2_camera no funciona con CSI unicam en Ubuntu 22.04.

sudo apt install -y ros-humble-camera-ros

## 7.4 Lanzar la cámara

ros2 run camera_ros camera_node --ros-args \

-p width:=640 -p height:=480 -p format:=YUYV \

-p camera:='/base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx219@10'

✅  Publica /camera/image_raw a ~15 FPS

# 8. Configuración Nuwa-HP60C (Profundidad)

ℹ️  La Nuwa-HP60C reemplaza a la Orbbec Astra Pro. Tiene FOV 73.8°, rango 0.2-4m, y soporte oficial para ROS 2.

## 8.1 Verificar detección de la cámara

lsusb | grep NOVATEK

# Debe aparecer: Bus 001 Device 004: ID 3482:6723 NOVATEK  ASJ ZNX_NVT

ls /dev/video*

# Debe aparecer /dev/video2 y /dev/video3

## 8.2 Descargar SDK desde Google Drive

- Abrir en tu PC: https://drive.google.com/drive/folders/1Vcm8kTs1em6Q1NqPe_3EopCoH3nbvHL4

- Descargar el archivo ascam_ros2_ws.zip

- Transferir a la Pi:

# Desde PowerShell (Windows):

scp $env:USERPROFILE\Downloads\ascam_ros2_ws.zip carrito@<IP_PI>:~/

## 8.3 Descomprimir y reorganizar

cd ~

unzip ascam_ros2_ws.zip

# El zip contiene 'build.sh' y 'src.zip' sueltos:

mkdir -p ~/ascam_ros2_ws

mv ~/build.sh ~/ascam_ros2_ws/

mv ~/src.zip ~/ascam_ros2_ws/

cd ~/ascam_ros2_ws && unzip src.zip

rm src.zip

ls src/

Debe aparecer:

ascamera  yahboomcar_astra  yahboomcar_kcftracker  yahboomcar_mediapipe

ros2-ORB_SLAM2  yahboomcar_msgs  yahboomcar_slam  yahboomcar_visual

## 8.4 Mover paquetes innecesarios

ℹ️  Solo necesitamos ascamera, yahboomcar_msgs y yahboomcar_astra. Los demás (ORB-SLAM, MediaPipe, etc.) no se usan en el proyecto AVIM y tienen dependencias que pueden fallar.

cd ~/ascam_ros2_ws

mkdir -p src_extra

mv src/ros2-ORB_SLAM2 src_extra/

mv src/yahboomcar_slam src_extra/

mv src/yahboomcar_visual src_extra/

mv src/yahboomcar_mediapipe src_extra/

mv src/yahboomcar_kcftracker src_extra/

ls src/   # ascamera  yahboomcar_astra  yahboomcar_msgs

## 8.5 Editar build.sh para arquitectura ARM64

❌  Por defecto build.sh está configurado para x86_64. La Pi es ARM64.

sed -i 's|x86_64-linux-gnu|aarch64-linux-gnu|g' ~/ascam_ros2_ws/build.sh

cat ~/ascam_ros2_ws/build.sh | tail -1

# Debe mostrar: colcon build --symlink-install --cmake-args -DCROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu

## 8.6 Instalar reglas udev

cd ~/ascam_ros2_ws/src/ascamera/scripts

sudo bash create_udev_rules.sh

✅  Debe mostrar 'reload udev rules done'

## 8.7 Compilar el driver

cd ~/ascam_ros2_ws

rm -rf build install log   # importante: limpiar antes de compilar

chmod a+x build.sh

./build.sh

⚠️  Tarda 2-3 minutos. Pueden aparecer warnings sobre parámetros sin usar — son inofensivos.

## 8.8 Instalar la librería SDK al sistema

❌  Sin este paso, el nodo fallará con 'libAngstrongCameraSdk.so: cannot open shared object file'

sudo cp ~/ascam_ros2_ws/src/ascamera/libs/lib/aarch64-linux-gnu/*.so* /usr/local/lib/

sudo ldconfig

ldconfig -p | grep Angstrong

# Debe mostrar: libAngstrongCameraSdk.so (libc6,AArch64) => /usr/local/lib/...

## 8.9 Editar el launch file con la ruta correcta

❌  Por defecto el launch usa /home/yahboom/. Hay que cambiar a /home/<tu_usuario>/.

sed -i 's|/home/yahboom/|/home/carrito/|g' \

~/ascam_ros2_ws/src/ascamera/launch/hp60c.launch.py

# Verificar el cambio:

grep confiPath ~/ascam_ros2_ws/src/ascamera/launch/hp60c.launch.py

## 8.10 Probar la cámara

source ~/.bashrc   # cargar ascam_ros2_ws

ros2 launch ascamera hp60c.launch.py

# En otra terminal:

ros2 topic list | grep ascamera

Debe aparecer:

/ascamera_hp60c/camera_publisher/depth0/camera_info

/ascamera_hp60c/camera_publisher/depth0/image_raw

/ascamera_hp60c/camera_publisher/depth0/points

/ascamera_hp60c/camera_publisher/rgb0/camera_info

/ascamera_hp60c/camera_publisher/rgb0/image

# 9. Pruebas Individuales de Hardware

## 9.1 I2C del módulo motor

sudo i2cdetect -y 1   # debe aparecer '34' en la tabla

⚠️  El módulo motor necesita su propia alimentación (LiPo) además del I2C de la Pi.

## 9.2 Prueba de motores

# Terminal 1

ros2 run hardware_interface motor_driver.py

# Terminal 2 (negativo = adelante)

ros2 topic pub --once /AutoModelMini/manual_control/speed std_msgs/msg/Int16 'data: -300'

ros2 topic pub --once /AutoModelMini/manual_control/speed std_msgs/msg/Int16 'data: 300'

ros2 topic pub --once /AutoModelMini/manual_control/speed std_msgs/msg/Int16 'data: 0'

❌  Si aparece '[Errno 121] Remote I/O error' → revisar cableado I2C y alimentación del módulo.

## 9.3 Prueba del servo

ros2 topic pub --once /AutoModelMini/manual_control/steering std_msgs/msg/Int16 'data: 90'   # centro

ros2 topic pub --once /AutoModelMini/manual_control/steering std_msgs/msg/Int16 'data: 65'   # izquierda

ros2 topic pub --once /AutoModelMini/manual_control/steering std_msgs/msg/Int16 'data: 115'  # derecha

## 9.4 Prueba de ultrasonidos

ros2 run hardware_interface ultrasonic_sensors.py

# En otra terminal:

ros2 topic echo /sensors/ultrasonic/front

ros2 topic hz /sensors/ultrasonic/front   # ~10 Hz

## 9.5 Prueba de LEDs (ESP32)

ros2 node list | grep esp32   # debe mostrar /avim_esp32_lights

ros2 topic pub --once /lights/blinkers std_msgs/msg/Bool 'data: true'

ros2 topic pub --once /lights/left_signal std_msgs/msg/Bool 'data: true'

## 9.6 Prueba de la Nuwa-HP60C

ros2 launch ascamera hp60c.launch.py

# Frecuencia de publicación

ros2 topic hz /ascamera_hp60c/camera_publisher/rgb0/image

ros2 topic hz /ascamera_hp60c/camera_publisher/depth0/image_raw

# Visualización con VcXsrv

ros2 run rqt_image_view rqt_image_view

⚠️  rqt_image_view requiere VcXsrv (no Xming) por el uso de GLX. Ver §11.

## 9.7 Prueba de object_detection con Nuwa-HP60C

# Terminal 1: lanzar la cámara

ros2 launch ascamera hp60c.launch.py

# Terminal 2: lanzar object_detection

ros2 run object_detection object_detection_node

# Terminal 3: ver obstáculos detectados

ros2 topic echo /objects_points

✅  Poner un objeto a 50-100 cm: dist≈50-100 cm, angulo≈90°. Moverlo a izq: angulo baja. A der: angulo sube.

## 9.8 Prueba de lane detection

# Terminal 1: Arducam

ros2 run camera_ros camera_node --ros-args \

-p width:=640 -p height:=480 -p format:=YUYV \

-p camera:='/base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx219@10'

# Terminal 2: lane detection

ros2 run lane_detection lane_detection --ros-args \

-p camera_topic:=/camera/image_raw \

-p debug_output:=true

# Terminal 3

ros2 topic echo /distance_center_line

# 10. Lanzar el Sistema Completo

## 10.1 Secuencia de arranque

- Encender la Pi y esperar ~30 s.

- Verificar servicios:

sudo systemctl status pigpiod --no-pager

sudo systemctl status microros-agent --no-pager

- Conectar la Nuwa-HP60C por USB y verificar:

lsusb | grep NOVATEK

- Conectar el ESP32 por USB y verificar:

ros2 node list | grep esp32   # debe aparecer /avim_esp32_lights

- Lanzar la prueba deseada:

ros2 launch avim tmr2026_main.launch.py prueba:=1   # señales STOP

ros2 launch avim tmr2026_main.launch.py prueba:=2   # obstáculos estáticos

ros2 launch avim tmr2026_main.launch.py prueba:=3   # obstáculos dinámicos

ros2 launch avim tmr2026_main.launch.py prueba:=4   # estacionamiento

# 11. Solución de Problemas Frecuentes

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Package 'hardware_interface' not found | Workspace no cargado o source en orden incorrecto | Verificar .bashrc: ros/humble PRIMERO, luego microros_ws, ros2_ws, ascam_ros2_ws |
| [Errno 121] Remote I/O error en motor_driver.py | Módulo motor no responde en I2C | sudo i2cdetect -y 1. Si no aparece '34', revisar cables y alimentación del módulo |
| pigpio: Failed to connect | pigpiod no está corriendo | sudo systemctl start pigpiod |
| pigpiod: Can't initialise pigpio library | Hay otra instancia de pigpiod corriendo | sudo killall pigpiod && sudo systemctl start pigpiod |
| micro-ROS Agent: Package not found | Workspace micro-ROS no cargado al iniciar servicio | Usar start_microros.sh que hace source antes de lanzar |
| Arducam: Failed stream start | v4l2_camera no es compatible con CSI unicam | Usar camera_ros. El tópico cambia a /camera/image_raw |
| dtoverlay=imx219 no carga | Overlay estaba en sección [arm64] en lugar de [all] | Mover dtoverlay=imx219 a la sección [all] al final de config.txt |
| Nuwa: libAngstrongCameraSdk.so cannot open shared object | Librería SDK no instalada en el sistema | sudo cp libs/lib/aarch64-linux-gnu/*.so* /usr/local/lib/ && sudo ldconfig |
| Nuwa: can't open dir /home/yahboom/... | Launch file con ruta hardcoded | sed -i 's¦/home/yahboom/¦/home/carrito/¦g' hp60c.launch.py |
| Nuwa: pcl_conversions not found | Falta dependencia PCL | sudo apt install ros-humble-pcl-conversions ros-humble-pcl-ros libpcl-dev |
| Nuwa: build.sh compila para x86_64 | build.sh por defecto para x86_64 | sed -i 's¦x86_64-linux-gnu¦aarch64-linux-gnu¦g' build.sh |
| colcon build: out of memory | Pi sin RAM suficiente al compilar en paralelo | colcon build --executor sequential --parallel-workers 1 |
| rqt_image_view: Failed to initialize GLX | Xming no soporta GLX moderno | Usar VcXsrv en lugar de Xming. Marcar 'Native opengl' y 'Disable access control' |
| XIO: fatal IO error on X server | Conexión X11 con PuTTY mal configurada | En PuTTY: SSH→X11 enable, X display location VACÍO. Iniciar VcXsrv antes de conectar |

## 11.1 Comandos de diagnóstico rápido

# Logs de servicios

sudo journalctl -u microros-agent -n 30 --no-pager

sudo journalctl -u pigpiod -n 20 --no-pager

# Limpiar y recompilar

cd ~/ros2_ws && rm -rf build/ install/ log/

colcon build --executor sequential --parallel-workers 1

source ~/.bashrc

# Verificar nodos activos

ros2 node list

ros2 topic list

# Verificar hardware

sudo i2cdetect -y 1                          # módulo motor (debe aparecer 34)

lsusb | grep NOVATEK                         # Nuwa-HP60C

ls /dev/video*                               # cámaras

ls /dev/ttyUSB0                              # ESP32